# TASKI ULTIMAXX 360 használati utasítás

### Előkészítés

1

Döntse hátra a gépet. Helyezze be a tiszta keféket vagy a tiszta betétekkel ellátott betét tartókat.

6

Helyezze vissza a tisztítószer-tartályt a gépbe. Csúsztassa a tartályt a fogantyú mentén.

11

Állítsa be a működési feltételeket. Vákum motor (be/ki), víz beállítás (+/-), Twister gomb (be/ki), Eco mód (be/ki).

2

### Működés

7

12

Szerelje be a szennyvíztartályt. Igazítsa be és nyomja be.

Kapcsolja be a gépet a

bekapcsoló gombbal. Az akkumulátor jelzőfény kigyullad.

Az ErgoHandle segítségével forgathatja és irányíthatja a gépet.

Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a fogantyú

3

Ön felé mutasson.

8

Húzza meg az oldalsó kart.

13

Nyomja meg a narancssárga parkoló gombot a fogantyú rögzítéséhez.

18

függőleges helyzetben.

Húzza ki az oldattartályt (narancssárga) a készülékből a fogantyúnál fogva.

4

9

Húzza a gépet

. A gumibetét és a visszanyerő tartály automatikusan munkapozícióba kerül.

14

A parkoláshoz húzza a gépet maga felé. A gumibetét és a visszanyerő tartály felemelkedik.

Töltse meg a tisztítószer-tartályt vízszintesen tiszta vízzel. Adagolja a tisztítószert a tisztítószer-tartályba.

5

10

A narancssárga kart nyomja meg az indításhoz.

### Karbantartás

15

Nyomja meg a sárga gombot, és húzza ki a szennyezett víz tartályt.

16

17

Távolítsa el az oldattartályt a készülékből.

Nyissa ki az oldattartály fedelét. Ürítse ki és öblítse ki. Helyezze vissza a tartályt a gépbe.

Nyissa ki a szennyezett víztartály felső nyílását. Ürítse ki a tartályt.

Nyissa ki a szennyezett víztartályt az oldalsó reteszekkel.

19

23

Öblítse ki.

Csavarja ki a szűrőt, és öblítse ki.

20

25

Helyezze vissza a szűrőt.

### Tipp

Zárja vissza a gyűjtőtartályt, és helyezze vissza a gépre.

21

26

Távolítsa el a gumibetétet, majd a pengéket. Igazítsa meg és helyezze be az új pengéket.

Nyomja meg a reteszelő gombot, és húzza ki az akkumulátort.

22

27

Csatlakoztassa a gumibetétet, helyezze vissza a sárga csavarokat, és zárja le a tartályt.

Tegye az akkumulátort töltőre.

Tolja vissza a gépet, és húzza ki a keféket/tartókat/betéteket.

24

Tisztítsa meg és öblítse le. Szükség szerint cserélje ki a korongokat.

A gumibetét pengék cseréjéhez először nyissa ki a szennyezett víztartályt, majd távolítsa el a sárga csavarokat.

Ne húzza a gépet a

szennnyezett víztartály nélkül.

Ügyeljen az oldalsó reteszelő szögére.

Helyezze be megfelelően a tisztítószer-tartályt.

Ne emelje meg a gépet az akkumulátor fogantyújánál vagy a gyűjtőtartálynál fogva.

## FIGYELEM!

Használat előtt olvassa el és értelmezze a használati utasítást!

#### Kérdések: 1-800-558-2332

A TASKI a Solenis márkaneve. Minden logó és védjegy a Solenis tulajdonát képezi vagy licenc alapján használható.© 2025 Solenis, Minden jog fenntartva. 106999-USG MASTER en 30/06/25